Załącznik nr 11

do Protokołu XII Posiedzenia Komisji

Oščadnica (RS), 18.06 – 21.06.2012 roku

Sprawozdanie roczne z monitorowania i  oceny

stanu wód granicznych w 2011r.

Sprawozdanie zawiera:

- wyniki monitorowania oraz ocenę stanu wód granicznych w 2011r.  – tabele nr 1-12

- informację o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2011 roku, które mogą mieć wpływ na jakość wód granicznych. – tabela  nr 13

W roku 2011 został zrealizowany wspólny polsko – słowacki monitoring wód na ciekach granicznych w następujących punktach monitoringowych:

- Czarna Orawa – Jabłonka (km 5,0)/Jablonka (km 5,0)

- Dunajec 	    – Czerwony Klasztor (km 163,8)/Ćerveny Kláštor (km 8,8)

- Poprad 	    – Leluchów (km 62,6)/Leluchów (km 39,0)

– Piwniczna (km 23,9)/Piwniczna (km 0,0)

Wykaz wspólnie badanych wskaźników jakości wód granicznych 
i częstotliwość ich badań w roku 2011 był zgodny z załącznikiem nr 5 z 18 Narady Grupy OPZ w Nowym Sączu w dniach 22-26.03.2010r.

Ocena stanu powierzchniowych wód granicznych w 2011r. w punktach pomiarowych monitoringu granicznego.

Ocenę stanu granicznych wód powierzchniowych sporządzono w oparciu 
o wyniki badań monitoringowych w 4 punktach pomiarowych. Ocenę sporządzono na podstawie uzgodnionych wyników badań według obowiązujących przepisów 
w Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminem Współpracy Grupy OPZ (jednostkowe wyniki zawierają tabele Nr 1-4).

Na podstawie zapisów w Regulaminie Współpracy Grupy OPZ dokonano klasyfikacji:

- stanu lub potencjału ekologicznego (tabele Nr 5-8),

- elementów biologicznych,

- elementów fizykochemicznych i chemicznych z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych,

- stanu chemicznego wód (tabele Nr 9-12).

Ocena stanu jest wypadkową klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego 
i chemicznego, a określa go gorszy ze stanów.

Ocena stanu granicznych wód powierzchniowych w punktach monitoringowych za rok 2011r.

| Lp. | Nazwa rzeki | Nazwa punktu monitoringowego | Klasa elementów biologicznych |  | Klasa elementów fizykochemicznych |  | Ocena substancji szczególnie szkodliwych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RP | RS | RP | RS | RP | RS |
| ZLEWNIA CZARNEJ ORAWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Czarna Orawa | Czarna Orawa - Jabłonka | III | III | II | II | II | D |
| ZLEWNIA DUNAJCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dunajec | Dunajec - Czerwony Klasztor | II | III | II | II | II | D |
| 3 | Poprad | Poprad - Leluchów | III | II | II | II | II | D |
| 4 | Poprad | Poprad - Piwniczna | III | II | II | II | II | D |

Uzgodnione wyniki badań w 2011r.

Tabela Nr 1

Jabłonka - CZARNA ORAWA

| Lp. | Parametr | Jednostka | 12.01. | 16.02. | 16.03. | 13.04. | 11.05. | 9.06. | 06.07 | 10.08 | 28.09 | 12.10 | 09.11 | 07.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/1 | 13,4 | 12,3 | 12.9 | 11,7 | 10,4 | 9,3 | 10,9 | 9,6 | 11,5 | 9,9 | 12,4 | 13,1 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 93 | 85 | 97 | 93 | 96 | 93 | 97 | 91 | 104 | 87 | 93 | 94 |
| 3 | Odczyn pH | - | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 7,9 |
| 4 | Przewodność (przy 20 oC) | uS/cm | 253 | 265 | 202 | 230 | 282 | 267 | 137 | 149 | 285 | 274 | 268 | 260 |
| 5 | Temperatura wody | OC | 0,8 | 0,4 | 3,8 | 5,7 | 11,6 | 15,4 | 10,3 | 12,8 | 11,1 | 9,7 | 3,6 | 2 |
| 6 | Substancje rozp. przy 105 oC | mg/1 | 144 | 160 | 131 | 173 | 177 | 174 | 142 | 169 | 185 | 205 | 210 | 147 |
| 7 | Zawiesina ogólna przy 105 oC | mg/1 | 7,6 | 5 | 12,4 | 13,2 | 6,5 | 12,4 | 15 | 9 | <5 | <5 | <5 | 6 |
| 8 | BZT5 | mg/1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 2 | 3 | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 2,6 |
| 9 | CHZTCr | mg/1 | 12,5 | 10,7 | 18,9 | 18,1 | 13,6 | 25,7 | 31,5 | 33,3 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| 10 | CHZTMn | mg/1 | 4,6 | 4,5 | 8,5 | 7,9 | 6,5 | 11 | 14,5 | 20,8 | 3,2 | 3,6 | 2,8 | 2,7 |
| 11 | Ogólny węgiel organiczny | mg/1 | 4,1 | 5 | 6,4 | 7,5 | 4,5 | 8,4 | 11,85 | 14,5 | 3,15 | 3,55 | 2,75 | 2,9 |
| 12 | Chlorki | mg/1 | 8,2 | 8 | 5,4 | 7,4 | 7,8 | 7,4 | 5,7 | 5 | 9,2 | 9,6 | 8,8 | 9,1 |
| 13 | Siarczany | mg/1 | 13,9 | 14,6 | 12,8 | 13,9 | 12,4 | 13,2 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 |
| 14 | Wapń | mg/1 | 36,2 | 39,2 | 27,2 | 29,8 | 40,7 | 35,1 | 23,2 | 26,1 | 49,7 | 45 | 45,1 | 47 |
| 15 | Magnez | mg/1 | 5,59 | 6,33 | 4,22 | 5,38 | 7,03 | 6,81 | 4 | 4,9 | 10,5 | 8,4 | 9,4 | 9,5 |
| 16 | Zasadowość | mmol/1 | 2,1 | 2,6 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,31 | 1,46 | 3,13 | 2,95 | 3,26 | 3,16 |
| 17 | Twardość jako Ca+Mg | mmol/1 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,2 | 0,74 | 0,85 | 1,67 | 1,47 | 1,51 | 1,56 |
| 18 | Fosforany PO4 | mg/1 | 0,054 | 0,057 | 0,103 | 0,086 | 0,089 | 0,106 | 0,077 | 0,059 | 0,078 | 0,108 | 0,085 | 0,112 |
| 19 | Fosfor całkowity | mg/1 | 0,042 | 0,034 | 0,076 | 0,04 | 0,054 | 0,079 | 0,063 | 0,053 | 0,058 | 0,059 | 0,051 | 0,064 |
| 20 | Azot amonowy | mg/1 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,115 | 0,041 | 0,049 | 0,15 | 0,235 | 0,275 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/1 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,003 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/1 | 0,006 | 0,01 | 0,008 | 0,014 | 0,029 | 0,054 | 0,008 | 0,008 | 0,033 | 0,026 | 0,013 | 0,015 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/1 | 0,67 | 1 | 0,73 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,55 | 0,42 | 0,76 | 0,67 | 0,86 | 1,15 |
| 24 | Azot ogólny | mg/1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,12 | 1,05 | 1,13 | 0,92 | 1,3 | 1,54 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,57 | 0,62 | 0,35 | 0,22 | 0,44 | 0,38 |
| 26 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| 27 | chrom +6 | ug/l |  | <5 |  |  | <5 |  |  | <5 |  |  | <5 |  |
| 28 | chrom ogólny | ug/l |  | 1,6 |  |  | <1 |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |  |
| 29 | Medź rozpuszczona | ug/1 | 2,7 | 3,2 | 2,2 | 2,9 | 34,4 | 3,5 | 2,7 | 3,8 | 1,3 | 1,1 | 1 | 2 |
| 30 | Cynk rozpuszczony | mg/1 | 0,016 | 0,012 | 0,015 | 0,014 | 0,031 | 0,024 | 0,018 | 0,016 | 0,01 | 0,014 | 0,014 | 0,013 |
| 31 | Glin | mg/l |  | 0,0263 |  |  | 0,052 |  |  | 0,397 |  |  | 0,03 |  |
| 32 | Bar | mg/l |  | 0,101 |  |  | 0,084 |  |  | 0,035 |  |  | 0,085 |  |
| 33 | Bor | mg/l |  | 0,021 |  |  | 0,027 |  |  | 0,013 |  |  | 0,017 |  |
| 34 | Fenole (Indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  |
| 35 | indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 36 | Cyjanki | mg/l |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  |  | <0,003 |  |
| 37 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 38 | Antarcen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 39 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 40 | Benzen | ug/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| 41 | Difenyloetery bromowane | ug/l | < 1,21 | <1,21 | < 1,21 | <1,21 | < 1,21 | < 1,21 | <1,21 | <1,21 | <1,21 | <1,21 | <1,21 | <1,21 |
| 42 | Kadm rozpuszczony | ug/l | <0,15 | <0,15 | 0,23 | 0,18 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 |
| 43 | Chlorofenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 44 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 45 | 1 ,2 dichloroetan | ug/1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 46 | Dichlorometan | ug/1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 47 | Endosulfan | ug/1 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,0022 | <0,0022 | <0,0022 | <0,0022 | <0,0022 | <0,0022 |
| 48 | Fluoranten | ug/1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 49 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/1 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 50 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 51 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/1 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 52 | Izoproturon | ug/1 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 53 | Ołów rozpuszczony | ug/1 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
| 54 | Rtęć rozpuszczona | ug/1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,11 | 0,13 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 55 | Naftalen | ug/1 | 0,026 | 0,005 | 0,02 | 0,017 | 0,026 | 0,017 | <0,005 | <0,005 | 0,01 | 0,007 | 0,009 | 0,013 |
| 56 | Nikiel rozpuszczony | ug/1 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | 4,5 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 | <3,7 |
| 57 | Nonylofenole | ug/1 | 0,007 | 0,004 | 0,011 | 0,004 | 0,09 | <0,003 | 0,006 | 0,005 | <0,003 | 0,03 | 0,01 | 0,016 |
| 58 | Oktyfenole | ug/1 | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 59 | Pentachlorobenzen | ug/1 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 60 | Pentachlorofenol | ug/1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 61 | Benzo(a)piren | ug/1 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 62 | Benzo(b)fluoranten | ug/1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 63 | Benzo(k)fluoranten | ug/1 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 64 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/1 | 0,003 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 65 | Indeno(l ,2,3-cd)piren | ug/1 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 66 | Suma WWA | ug/1 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Symazyna | ug/1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 68 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/1 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 |
| 69 | Trichlorometan (chloroform) | ug/1 | 0,3 | 0,2 | <0,2 | 0,2 | 0,3 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 70 | Trifluralina | ug/1 | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 71 | Tetrachlorometan | ug/1 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 72 | Aldryna (C12H8CI6) | ug/1 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 73 | Dieldryna | ug/1 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 74 | Endryna | ug/1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Izodryna | ug/1 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | DDT-izomer para-para | ug/1 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 77 | DDT całkowity | ug/1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |
| 78 | Trichloroetylen (TRI) | ug/1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 79 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 80 | Liczba bakterii grupy coli | KTJ/1 00 ml | 3300 | 3200 | 5700 | 11500 | 4200 | 6100 | 6500 | 10500 | 1700 | 4700 | 5300 | 1100 |
| 81 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | KTJ/100 ml | 2300 | 1400 | 700 | 2300 | 2000 | 2300 | 3700 | 8000 | 650 | 2500 | 3500 | 300 |

Tabela Nr 2

Czerwony Klasztor – DUNAJEC

| Lp. | Parametr | Jednostka | 19.01 | 02.02 | 02.03 | 06.04 | 04.05 | 02.06 | 13.07. | 3.08. | 21.09. | 5.10. | 2.11. | 7.12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/l | 12,7 | 13,1 | 14,9 | 14,1 | 13,6 | 10,8 | 10,4 | 10 | 11,5 | 13,8 | 13,7 | 13,5 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 93 | 90 | 103 | 128 | 119 | 104 | 100 | 97 | 115 | 133 | 114 | 91 |
| 3 | Odczyn pH | pH | 8,2 | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,2 | 8,7 |
| 4 | Przewodność (przy 20 oC) | uS/cm | 347 | 341 | 349 | 331 | 258 | 341 | 250 | 243 | 281 | 298 | 271 | 340 |
| 5 | Temperatura wody | °c | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 11,1 | 9,5 | 13,4 | 15,7 | 15,5 | 16,9 | 16,1 | 9,8 | 1,6 |
| 6 | Substancje rozp. przy 105 oC | mg/l | 204 | 214 | 198 | 207 | 202 | 212 | 190 | 165 | 167 | 195 | 208 | 213 |
| 7 | Zawiesina ogólna przy 105 oC | mg/l | 5 | 2 | <2 | 13 | <2 | 20 | 13 | 13 | 6 | <2 | <2 | 5 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 1 | 1,8 | 1,4 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,9 | 2 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 7,9 | 6,5 | <2,9 | 9,3 | 17,7 | 15 | 19,4 | 10,3 | 6,9 | 8,4 | 9,1 | 20,2 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 1,4 | 2,6 | 4,1 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 2,3 |
| 11 | OWO |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 3,8 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 6,6 | 7,3 | 8,9 | 10,3 | 9,3 | 8,6 | 4,9 | 3,6 | 5,2 | 6,3 | 7,6 | 9,3 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 25 | 16 | 14 | 18 | 17 | 28 | 21 |
| 14 | Wapń | mg/l | 53,3 | 53,4 | 45,5 | 43,2 | 48,7 | 48,1 | 46 | 44,2 | 43,1 | 45,8 | 49,1 | 45 |
| 15 | Magnez | mg/l | 9,9 | 10,2 | 8,9 | 11 | 9,5 | 9,6 | 8,7 | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 10,4 | 8,4 |
| 16 | Zasadowość | mmol/1 | 3,29 | 3,39 | 2,85 | 2,77 | 3,11 | 3,07 | 2,55 | 2,46 | 2,68 | 2,72 | 3,2 | 2,92 |
| 17 | Twardość jako Ca+Mg | mmol/1 | 1,75 | 1,77 | 1,52 | 1,51 | 1,63 | 1,6 | 1,5 | 1,47 | 1,46 | 1,53 | 1,66 | 1,48 |
| 18 | Fosforany PO4 | mg/l | 0,032 | 0,031 | 0,03 | 0,015 | <0,015 | <0,015 | 0,011 | 0,054 | 0,014 | 0,023 | 0,01 | 0,011 |
| 19 | Fosfor całkowity | mg/l | 0,022 | 0,023 | 0,02 | 0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,018 | 0,06 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,018 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,113 | 0,044 | 0,035 | 0,029 | 0,032 | 0,046 | 0,052 | 0,06 | 0,038 | 0,021 | 0,037 | 0,051 |
| 21 | Azot azotynowy | mg/l | 0,005 | 0,006 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,017 | 0,011 | 0,02 | 0,007 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| 22 | Azot azotanowy | mg/l | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,94 | 0,73 | 0,82 | 0,74 | 0,62 | 0,7 | 0,6 | 0,67 | 0,75 |
| 23 | Azot organiczny | mg/l | 0,26 | 0,43 | 0,42 | 0,17 | 0,41 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Azot ogólny | mg/l | 1,42 | 1,47 | 1,24 | 1,22 | 1,22 | 1,25 | 1,12 | 1,08 | 0,98 | 0,81 | 0,91 | 1,12 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,38 | 0,47 | 0,45 | 0,2 | 0,44 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | 0,27 | 0,2 | 0,24 | 0,37 |
| 26 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 |
| 27 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 28 | chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 29 | chrom ogólny | ug/l |  | 2,3 |  |  | 2 |  |  | 2,4 |  |  | 2 |  |
| 30 | Kadm rozpuszczony | ug/l | 0,25 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,31 | 0,52 |
| 31 | Medź rozpuszczona | ug/l | 1,4 | 1,2 | 2 | 2,9 | 2,1 | 6,8 | 2,4 | 3,3 | 2 | 1,1 | 2 | 3 |
| 32 | Nikiel rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 |
| 33 | Ołów rozpuszczony | ug/l | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | 7,5 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 |
| 34 | Rtęć rozpuszczona | ug/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,07 | 0, 05 | <0,05 | <0,05 | 0,05 | <0,05 |
| 35 | Cynk rozpuszczony | mg/l | 0,009 | 0,032 | 0,011 | 0,006 | 0,014 | 0,018 | <0,003 | 0,034 | 0,009 | 0,007 | 0,01 | 0,008 |
| 36 | Fenole (Indeks fenolowy) | mg/l |  | 0,002 |  |  | 0,003 |  |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  |
| 37 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | 0,07 |  |  | <0,05 |  |
| 38 | Bar | mg/l |  | 0,065 |  |  | 0,03 |  |  | 0,02 |  |  | 0,025 |  |
| 39 | Glin | mg/l |  | 0,024 |  |  | 0,047 |  |  | 0,236 |  |  | 0,066 |  |
| 40 | Bor | mg/l |  | 0,03 |  |  | 0,032 |  |  | 0,011 |  |  | 0,016 |  |
| 41 | Cyjanki | mg/l |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,007 |  |  | <0,0025 |  |
| 42 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 43 | Antarcen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 44 | Atrazyna | ug/l | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | 0, 18 |
| 45 | Benzen | ug/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| 46 | Difenyloetery bromowane | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 47 | 1,2 dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0.5 | <0,5 | 0, 5 |
| 48 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0:5 | <0.5 |
| 49 | Chlorofenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 50 | Chloropyrifos | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0.003 | <0.003 |
| 51 | Endosulfan | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 |
| 52 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 53 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,02 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 54 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 55 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |
| 56 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 57 | Naftalen | ug/l | 0,013 | <0,005 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,011 | 0,008 | 0,018 | <0,005 | 0,014 | <0,005 | <0,005 |
| 58 | Monylofenole | ug/l | 0,016 | <0,004 | <0,003 | <0,003 | 0,006 | <0,003 | 0,012 | <0,003 | 0,014 | 0,006 | 0,004 | 0,004 |
| 59 | Oktyfenole | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,003 | <0,003 | 0,1 |
| 60 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 61 | Pentachlorofenol | ug/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 62 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0(2 | <02 |
| 63 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 |
| 64 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | <0,3 | <0,2 | <0,2 | 0,4 | 0,3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 65 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,001 | <0,001 | <0.001 | <0,001 | <0,001 |
| 66 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 67 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0.005 | <0,005 | <0,005 |
| 68 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 69 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,0015 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | [ndeno(l,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,0014 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0.001 | <0 001 |
| 71 | Di 2-eryloheksyl - ftalany (DEHP) | ug/l | <0,04 | 0,071 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,2 | 0,088 | <0,04 | 0,21 | 0,14 | 0.15 | 0,22 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0,06 |
| 73 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 74 | Aldryna (C12H8CI6) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 78 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,003 | 0,003 | <0,004 | 1,003 | <0,005 | 2,003 | <0,023 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 79 | DDT całkowity | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 80 | Tricnloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 81 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli | L.bak./100ml | 1600 | 2000 | 370 | 160 | 170 | 500 | 1300 | 4200 | 3300 | 1100 | 320 | 130 |
| 83 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | L.bak./100ml | 600 | 110 | 20 | 8 | 6 | 40 | 90 | 1800 | 400 | 100 | 20 | 10 |

Tabela Nr 3

Leluchów – POPRAD

| Lp. | Parametr | Jednostka | 19.01 | 02.02 | 02.03 | 06.04 | 04.05 | 02.06 | 13.07. | 3.08. | 21.09. | 5.10. | 2.11. | 7.12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/l | 12,7 | 11,7 | 11,6 | 11,1 | 10,6 | 8,8 | 8,9 | 9,6 | 9,5 | 10,8 | 13,8 | 13,4 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 92 | 81 | 80 | 94 | 90 | 92 | 88 | 90 | 90 | 96 | 108 | 92 |
| 3 | Odczyn pH | pH | 8,3 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8 | 8,5 | 7,7 | 8 | 8,3 | 7,7 | 8,7 |
| 4 | Przewodność (przy 20 oC) | uS/cm | 418 | 401 | 508 | 412 | 348 | 293 | 286 | 261 | 377 | 382 | 340 | 456 |
| 5 | Temperatura wody | °C | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 8,2 | 8,5 | 17,4 | 16,8 | 14,2 | 15,1 | 12,3 | 7,1 | 1,8 |
| 6 | Substancje rozp. przy 105 oC | mg/l | 243 | 333 | 301 | 259 | 215 | 188 | 219 | 209 | 272 | 281 | 279 | 285 |
| 7 | Zawiesina ogólna przy 105 oC | mg/l | 22 | 2 | 6 | 11 | 10 | 2 | 43 | 28 | 8 | 4 | 8 | 2 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 1,4 | 2,4 | 1,7 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 3,1 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 9 | 6,9 | <2,9 | 12,5 | 17 | 13,1 | 21,1 | 14,4 | 9,3 | 9,5 | 10,4 | 21,5 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 2,2 | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 2 | 2,2 | 2 | 2,4 |
| 11 | Ogólny węgiel organiczny |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 2.7 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 10,1 | 13,8 | 14,5 | 10,5 | 9,2 | 6,6 | 5,5 | 4,9 | 10.1 | 11,7 | 10.6 | 13,1 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 33 | 48 | 46 | 36 | 43 | 22 | 23 | 19 | 33 | 32 | 27 | 38 |
| 14 | Wapń | mg/l | 59,9 | 82,1 | 69,9 | 55,9 | 46,9 | 41,9 | 53 | 54,3 | 56 | 56,1 | 54,5 | 57,4 |
| 15 | Magnez | mg/l | 12,5 | 17,9 | 15,2 | 15,1 | 9,8 | 9 | 11,4 | 11,3 | 13,4 | 13,4 | 13,2 | 14 |
| 16 | Zasadowość | mmol/1 | 3,56 | 4,37 | 3,9 | 3,53 | 3,07 | 2,49 | 3,14 | 2,76 | 3,53 | 3,9 | 3,91 | 3,91 |
| 17 | Twardość jako Ca+Mg | mmol/l | 2,01 | 2,79 | 2,37 | 2,02 | 1,57 | 1,41 | 1,79 | 1,81 | 1,95 | 1,95 | 1,9 | 2,01 |
| 18 | Fosforany PO4 | mg/l | 0,091 | 0,205 | 0,133 | 0,09 | 0,113 | 0,144 | 0,132 | 0,105 | 0,076 | 0,1 | 0,105 | 0,023 |
| 19 | Fosfor całkowity | mg/l | 0,047 | 0,092 | 0,063 | 0,034 | 0,039 | 0,051 | 0,147 | 0.03S | 0,055 | 0,06 | 0,052 | 0,024 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,175 | 0,327 | 0,288 | 0,229 | 0,236 | 0,106 | 0,07 | 0,056 | 0,081 | 0,048 | 0,059 | 0,048 |
| 21 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,009 | 0,004 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 22 | Azot azotynowy | mg/l | 0,017 | 0,031 | 0,029 | 0,04 | 0,035 | 0,046 | 0,04, | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 23 | Azot azotanowy | mg/l | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,45 | 1,35 | 0,94 | 1,04 | 1,25 | 1,03 | 1,19 | 1,2 | 1,53 |
| 24 | Azot ogólny | mg/l | 2,26 | 2,94 | 2,62 | 2,25 | 1,94 | 1,68 | 1,75 | 1,86 | 1,4 | 1,7 | 1,72 | 2,15 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,27 | 0,85 | 0,91 | 0,69 | 0,64 | 0,72 | 0,68 | 0,6 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 26 | Azot organiczny | mg/l | 0,09 | 0,52 | 0,63 | 0,47 | 0,4 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 28 | chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 29 | chrom ogólny | ug/l |  | 1,7 |  |  | 1,8 |  |  | 1,9 |  |  | 1,5 |  |
| 30 | Kadm rozpuszczony | ug/l | 0,28 | <0,2 | <0,2 | 0,6 | 0,4 | <0,2 | 0,3 | <0,2 | 0,5 | <0,2 | 0,36 | 0,49 |
| 31 | Miedź rozpuszczona | ug/l | 1,3 | 2,8 | 3,5 | 5,3 | 3,1 | 6,3 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 5,3 |
| 32 | Nikiel rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | 12,7 | 4,5 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | 4.2 |
| 33 | Ołów rozpuszczony | ug/l | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 |
| 34 | Rtęć rozpuszczona | ug/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,06 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0.05 | <0,05 |
| 35 | Cynk rozpuszczony | mg/l | 0,031 | 0,011 | 0,016 | 0,019 | 0,013 | 0,013 | 0,005 | 0,007 | 0,003 | 0,004 | 0,01 | 0,019 |
| 36 | Fenole (Indeks fenolowy) | mg/l |  | 0,002 |  |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  |  | O.002 |  |
| 37 | Indeks olejowy | mg/l |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | 0,13 |  |  | <0,05 |  |
| 38 | Glin | mg/l |  | 0,046 |  |  | 0,083 |  |  | 0,15 |  |  | 0,054 |  |
| 39 | Bar | mg/l |  | 0,07 |  |  | 0,022 |  |  | 0,02 |  |  | 0,057 |  |
| 40 | Bor | mg/l |  | 0,046 |  |  | 0,032 |  |  | 0,025 |  |  | 0,044 |  |
| 41 | Cyjanki | mg/l |  | 0,005 |  |  | 0,004 |  |  | 0,0025 |  |  | 0,005 |  |
| 42 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 43 | Antarcen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 44 | Atrazyna | ug/l | 0, 18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | 0, 18 | <0,18 | <0,18 |
| 45 | Benzen | ug/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| 46 | Difenyloetery bromowane | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 47 | 1,2 dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 48 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 49 | Chlorofenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 50 | Chiorpyrifos | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 51 | Endosulfan | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 |
| 52 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 53 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,02 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 54 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,1 | <0,1 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 55 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 56 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | 0, 09 | <0,09 | <0,09 |
| 57 | Naftalen | ug/l | 0,013 | <0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | <0,005 | 0,023 | 0,035 | <0,005 | 0,006 | <0,005 | 0,019 |
| 58 | Nonylofenole | ug/l | 0,011 | 0,009 | <0,003 | 0,006 | 0,007 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,005 | 0, 003 | <0,003 | 0,005 |
| 59 | Oktyfenole | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 60 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 61 | Pentachlorofenol | ug/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0, 05 | <0,05 | <0,05 |
| 62 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 63 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,013 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 |
| 64 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | 0,4 | <0,2 | <0,2 | 0,4 | 0,3 | <0,2 | 0, 2 | <0,2 | 0,2 | <0,2 | 0,6 | <0,2 |
| 65 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 66 | Benzo(a)piren | ug/l | 0,004 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 67 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | 0,006 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 68 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | 0,007 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0.005 | <0 005 | <Q 005 |
| 69 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | 0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | Indeno( 1 ,2,3-cd)piren | ug/l | 0,004 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 71 | Di 2-etyloheksyI - ftalany (DEHP) | ug/l | 0,16 | 0,065 | <0,04 | 0,08 | <0,04 | <0,04 | 0,16 | <0,04 | 0,19 | <0,04 | 0,18 | <0,04 |
| 72 | Diuron | ug/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 74 | Aldryna (C12H8CI6) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 78 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 79 | DDT całkowity | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 80 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 81 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli | L.bak./100ml | 50000 | 22500 | 4500 | 13000 | 15000 | 16000 | 29000 | 33000 | 2300 | 4100 | 1500 | 1200 |
| 83 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | L.bak./100ml | 8400 | 250 | 2300 | 2500 | 5400 | 5000 | 3700 | 4500 | 350 | 1200 | 500 | 750 |

Tabela Nr 4

Piwniczna – POPRAD

| Lp. | Parametr | Jednostka | 19.01 02.02 |  | 02.03 | 06.04 | 04.05 | 02.06 | 13.07. | 3.08. | 21.09. | 5.10. | 2.11. | 7.12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen rozpuszczony | mg/l | 12,7 | 13,1 | 14,8 | 11,8 | 12,9 | 9,5 | 10,1 | 9,9 | 11 | 12,8 | 13,8 | 14,5 |
| 2 | Nasycenie tlenem | % | 93 | 91 | 101 | 104 | 108 | 106 | 106 | 96 | 107 | 117 | 112 | 98 |
| 3 | Odczyn pH | PH | 8,3 | 8,2 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,2 | 8,9 |
| 4 | Przewodność (przy 20 oC) | uS/cm | 386 | 386 | 494 | 402 | 350 | 310 | 299 | 300 | 371 | 376 | 339 | 464 |
| 5 | Temperatura wody | °C | 2,5 | 0,5 | 0,2 | 9,7 | 7,5 | 20,4 | 19,7 | 16,1 | 16,1 | 13,5 | 8 | 0,8 |
| 6 | Substancje rozp. przy 105 oC | mg/l | 224 | 324 | 284 | 253 | 211 | 200 | 237 | 195 | 256 | 312 | 266 | 288 |
| 7 | Zawiesina ogólna przy 105 oC | mg/l | 8 | 2 | <2 | 10 | 3 | 32 | 63 | 38 | 12 | <2 | 5 | <2 |
| 8 | BZT5 | mg/l | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,7 |
| 9 | CHZTCr | mg/l | 8,7 | <2,9 | <2,9 | 11,3 | 18,8 | 12,2 | 18 | 13 | 10 | 9,5 | 9 | 18,7 |
| 10 | CHZTMn | mg/l | 1,8 | 1,9 | 2 | 3 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 2 | 2,2 |
| 11 | Ogólny węgiel organiczny |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 | 4 | 2 | 2,6 | 2,1 | 2,6 |
| 12 | Chlorki | mg/l | 8,3 | 11,6 | 12,5 | 9,3 | 5,6 | 5,7 | 5,2 | 3,7 | 8,7 | 10,8 | 21 | 11,9 |
| 13 | Siarczany | mg/1 | 29 | 41 | 40 | 34 | 19 | 22 | 21 | 20 | 33 | 31 | 33 | 37 |
| 14 | Wapń | mg/l | 56 | 77,6 | 64,8 | 57,6 | 56,5 | 44,9 | 56,7 | 53,8 | 54,7 | 57,2 | 54,6 | 60,3 |
| 15 | Magnez | mg/l | 11,1 | 16,4 | 14,9 | 14,2 | 9,9 | 9 | 11,4 | 11,3 | 13,1 | 14 | 13,5 | 14,5 |
| 16 | Zasadowość | mmol/1 | 3,41 | 4,36 | 4,1 | 3,28 | 3,27 | 3,59 | 3,05 | 2,88 | 3,55 | 3,67 | 4,02 | 4,22 |
| 17 | Twardość jako Ca+Mg | mmol/1 | 1,85 | 2,63 | 2,23 | 2,01 | 1,54 | 1,51 | 1,87 | 1,81 | 1,9 | 2 | 1 92 | 210 |
| 18 | Fosforany PO4 | mg/l | 0,093 | 0,136 | 0,119 | 0,098 | 0,088 | 0,13 | 0,036 | 0,024 | 0,019 | 0,029 | 0,031 | 0,017 |
| 19 | Fosfor całkowity | mg/l | 0,052 | 0,06 | 0,056 | 0,041 | 0,044 | 0,068 | 0,029 | 0,025 | 0,021 | 0,072 | 0,028 | 0,023 |
| 20 | Azot amonowy | mg/l | 0,148 | 0,281 | 0,277 | 0,101 | 0,057 | 0,069 | 0,056 | 0,058 | 0,067 | 0,035 | 0,056 | 0,032 |
| 21 | Azot azotynowy | mg/l | 0,018 | 0,027 | 0,026 | 0,032 | 0,035 | 0,048 | 0,024 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,014 | 0,011 |
| 22 | Azot azotanowy | mg/l | 1,63 | 1,87 | 1,69 | 1,21 | 1,1 | 0,9 | 1,02 | 1,05 | 0,91 | 1,04 | 0,96 | 1,45 |
| 23 | Azot organiczny | mg/l | 0,47 | 0,57 | 0,49 | 0,39 | 0,43 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Azot ogólny | mg/l | 2,79 | 2,78 | 2,36 | 1,72 | 1,55 | 1,58 | 1,65 | 1,74 | 1,55 | 1,47 | 1,33 | 1,93 |
| 25 | Azot Kjeldahla | mg/l | 0,62 | 0,85 | 0,76 | 0,49 | 0,49 | 0,69 | 0,61 | 0,67 | 0,63 | 0,41 | 0,36 | 0,47 |
| 26 | Amoniak niejonowy | mg/l | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,0002 | 0,003 |
| 27 | Arsen rozpuszczony | ug/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 28 | chrom +6 | ug/l |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |  | <4 |  |
| 29 | chrom ogólny | ug/l |  | 2 |  |  | 1,7 |  |  | 2 |  |  | 1,6 |  |
| 30 | Kadm rozpuszczony | ug/l | 0,4 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | 0,4 | <0,2 | <0,20 | 0,25 | 0,33 | 0,45 | 0,43 | 0,88 |
| 31 | Medź rozpuszczona | ug/l | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 5,6 | 2,1 | 9,3 | 3,6 | 7,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,9 |
| 32 | Nikiel rozpuszczony | ug/l | <4 | <4 | <4 | <4 | 5,6 | <4 | 4,2 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 |
| 33 | Ołów rozpuszczony | ug/l | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 | <0,66 |
| 34 | Rtęć rozpuszczona | ug/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,07 | <0,05 | <005 | <005 | <0 05 | <0,05 |
| 35 | Cynk rozpuszczony | mg/l | 0,034 | 0,009 | 0,008 | 0,01 | 0,014 | 0,02 | 0,003 | 0,014 | 0,014 | 0,009 | 0,001 | 0,011 |
| 36 | Fenole (Indeks fenolowy) | mg/l |  | <0,002 |  |  | <0,002 |  |  | 0, 002 |  |  | <0,002 |  |
| 37 | Indeks olejowy | mg/1 |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |  | <0,05 |  |
| 38 | Bar | mg/l |  | 0,084 |  |  | 0,026 |  |  | 0,02 |  |  | 0,025 |  |
| 39 | Glin | mg/1 |  | 0,056 |  |  | 0,043 |  |  | 0,163 |  |  | 0,025 |  |
| 40 | Bór | mg/l |  | 0,037 |  |  | 0,028 |  |  | 0,021 |  |  | 0,042 |  |
| 41 | Cyjanki | mg/1 |  | 0,005 |  |  | 0,003 |  |  | <0,0025 |  |  | 0,003 |  |
| 42 | Alachlor | ug/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |
| 43 | Antarcen | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 44 | Atrazyna | ug/l | <0, 18 | <0,18 | <0, 18 | <0, 18 | <0, 18 | <0, 18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 | <0,18 |
| 45 | Benzen | ug/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| 46 | Difenyloetery bromowane | ug/l | <1,21 | <1,21 | <1,21 | <1,21 | <1,21 | <1,21 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 47 | 1,2 dichloroetan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 48 | Dichlorometan | ug/l | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0, 5 | <0,5 | <0,5 |
| 49 | Chlorofenwinfos | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 50 | Chlorpyrifos | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 51 | Endosulfan | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 | <0,0014 |
| 52 | Fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 53 | Heksachlorobenzen (HCB) | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 54 | Heksachlorobutadien (HCBD) | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 55 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | ug/l | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 56 | Izoproturon | ug/l | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 | <0,09 |
| 57 | Naftalen | ug/l | 0,019 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | <0,005 | <0,005 | 0,009 | 0,026 | <0,005 | 0,006 | <0,005 | <0,005 |
| 58 | Nonylofenole | ug/l | 0,005 | 0,006 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,013 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0.003 | <0,003 |
| 59 | Oktyfenole | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 60 | Pentachlorobenzen | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | 0,005 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 61 | Pentachlorofenol | ug/l | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0!05 | <005 |
| 62 | Symazyna | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 63 | Trichlorobenzeny (TCB) | ug/l | <0,011 | <0,012 | O,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 |
| 64 | Trichlorometan (chloroform) | ug/l | 0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | 0,5 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 65 | Trifluralina | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 66 | Benzo(a)piren | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 67 | Benzo(b)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 68 | Benzo(k)fluoranten | ug/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 69 | Benzo(g,h,i)perylen | ug/l | 0,003 | <0,001 | <0,001 | 0,0024 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 70 | [ndeno( 1 ,2,3-cd)piren | ug/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 71 | Di 2-etyloheksyI - ftalany (DEHP) | ug/l | 0,22 | 0,049 | <0,04 | 0,26 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0,18 | 0,305 | 0,073 | <0,04 |
| 72 | Di uroń | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| 73 | Tetrachlorometan | ug/l | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 74 | Aldryna (C12H8CI6) | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 75 | Dieldryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 76 | Endryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 77 | Izodryna | ug/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 78 | DDT-izomer para-para | ug/l | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 79 | DDT całkowity | ug/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 80 | Trichloroetylen (TRI) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0.2 |
| 81 | Tetrachloroetylen (PER) | ug/l | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 82 | Liczba bakterii grupy coli | L.bak./100ml | 23000 | 4000 | 250 | 1600 | 2900 | 2800 | 18000 | 9300 | 1300 | 800 | 2600 | 300 |
| 83 | Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | L.bak./lOOml | 6100 | 700 | 80 | 250 | 320 | 200 | 2600 | 2800 | 500 | 170 | 1300 | 200 |

Ocena stanu ekologicznego wód granicznych w 2011r.

Jabłonka - CZARNA ORAWA

Tabela Nr 5

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | II | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  |  | III |
| 3 | Makrofity |  |  | III |  |
|  |  |  |  | III | III |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | II |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | II |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | I |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | I | I |
| 16 | Zasadowość |  |  |  | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | II |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | I |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | I |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | II | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D | D |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | II | D |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Czerwony Klasztor – DUNAJEC

Tabela Nr 6

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | I | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  |  | III |
| 3 | Makrofity |  |  | II | II |
|  |  |  |  | II | III |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | I |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I |  |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | II | II |
| 16 | Zasadowość |  |  |  | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | I |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | I |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | I |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | II | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D | D |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | II | D |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Leluchów – POPRAD

Tabela Nr 7

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | III | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  |  | II |
| 3 | Makrofity |  |  | III | II |
|  |  |  |  | III | II |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | II |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | II | I |
| 16 | Zasadowość |  |  |  | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | II |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | II |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | II |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | II | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D | D |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | II | D |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Piwniczna - POPRAD

Tabela Nr 8

|  | Nazwa wskaźnika jakości wód |  |  | RP | RS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Fitobentos |  |  | III | II |
| 2 | Makrobezkręgowce bentosowe |  |  |  | II |
| 3 | Makrofity |  |  | III | II |
|  |  |  |  | III | II |
| Elementy fizykochemiczne wspomagające elementy biologiczne |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura wody |  |  | I | I |
| 2 | Zawiesina |  |  | I |  |
| 3 | Tlen rozpuszczony |  |  | I | I |
| 4 | Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5) |  |  | I | I |
| 5 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Mn) |  |  | I |  |
| 6 | Ogólny węgiel organiczny |  |  | I |  |
| 7 | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) |  |  | I | II |
| 8 | Przewodność w 20° |  |  | I | II |
| 9 | Substancje rozpuszczone |  |  | I |  |
| 10 | Siarczany |  |  | I |  |
| 11 | Chlorki |  |  | I |  |
| 12 | Wapń |  |  | I |  |
| 13 | Magnez |  |  | I |  |
| 14 | Twardość ogólna |  |  | I |  |
| 15 | Odczyn pH |  |  | II | II |
| 16 | Zasadowość |  |  |  | II |
| 17 | Azot amonowy |  |  | I | II |
| 18 | Azot Kjeldahla |  |  | I |  |
| 19 | Azot azotanowy |  |  | I | II |
| 20 | Azot ogólny |  |  | I | II |
| 21 | Fosforany |  |  | I | II |
| 22 | Fosfor ogólny |  |  | I | I |
|  |  |  |  | II | II |
| Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen |  |  | D | D |
| 2 | Bar |  |  | D |  |
| 3 | Bor |  |  | D |  |
| 4 | Chrom sześciowartościowy |  |  | D |  |
| 5 | Chrom ogólny (suma +Cr3 i +Cr6) |  |  | D | D |
| 6 | Cynk |  |  | D | D |
| 7 | Miedź |  |  | D | D |
| 8 | Fenole lotne (indeks fenolowy) |  |  | D | D |
| 9 | Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy |  |  | D |  |
| 10 | Glin |  |  | D |  |
| 11 | Cyjanki wolne |  |  | D | D |
|  |  |  |  | II | D |
|  | D – dobry lub lepszy niż dobry stan ekologiczny |  |  |  |  |

Ocena stanu chemicznego

wód granicznych w 2011r.

Tabela 9

Jabłonka - CZARNA ORAWA

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2011 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,15 | 0,15 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0005 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,10 | 0,17 | DOBRY |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - |  |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0005 | 0,0005 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,005 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,0015 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,09 | - |  |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | - | - |  |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0013 | 0,0015 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,0013 | 0,0015 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,05 | 0,05 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,004 | 0,006 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 0,75 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,102 | Poniżej stanu DOBREGO |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,013 | - |  |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,07 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,016 | 0,03 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,001 | - |  |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,002 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,025 | 0,025 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,006 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,16 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,001 |  |  |

Tabela 10

Czerwony Klasztor – DUNAJEC

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2010 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,15 | 0,15 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0005 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,17 | 0,30 | DOBRY |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0013 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,005 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,0013 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,09 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0012 | 0,0015 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,0013 | 0,0015 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,05 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,004 | 0,006 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 0,93 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,008 | - |  |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,0 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,006 | 0,01 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,01 | - | DOBRY |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,025 | 0,025 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,006 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,15 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,001 |  | DOBRY |

Tabela 11

Leluchów - POPRAD

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2010 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,15 | 0,15 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0005 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) 1.5 (klasa 5) | 0,29 | 0,5 | Poniżej stanu DOBREGO |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0013 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,005 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,0013 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | - | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0012 | 0,0015 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,0013 | 0,0015 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,05 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,004 | 0,006 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 0,33 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,011 | - | DOBRY |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 3,2 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,005 | 0,01 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,001 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,025 | 0,025 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - |  |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | 0,001 | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,006 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,2 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,001 |  | DOBRY |

Tabela 12

Piwniczna - POPRAD

stężenie jednostka: [µg/l]

| Nr | Nazwa substancji | Numer CAS | Wartości graniczne chemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych |  | Wyniki uzgodnione za rok 2011 |  | Stan chemiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | średnie | max | średnie | max |  |

| (1) | Alachlor | 15972-60-8 | 0,3 | 0.7 | 0,015 | 0,015 | DOBRY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | Antracen | 120-12-7 | 0,1 | 0,4 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (3) | Antrazyna | 1912-24-9 | 0,6 | 2,0 | 0,09 | 0,09 | DOBRY |
| (4) | Benzen | 71-43-2 | 10 | 50 | 0,15 | 0,15 | DOBRY |
| (5) | Bromowany difenyłoeter | 32534-81-9 | 0,0005 | - | 0,0005 | - | DOBRY |
| (6) | Kadm i jego związki (w zależności od klas twardości wody) (6) | 7440-43-9 | ≤0,08 (klasa 1) 0,08 (klasa 2) 0,09 (klasa 3 0,15 (klasa 4) to 0,25 (klasa 5) | ≤0,45 (klasa 1) 0.45 (klasa 2) 0,6 (klasa 3) 0,9 (klasa 4) to 1.5 (klasa 5) | 0,31 | 0,45 | Poniżej stanu DOBREGO |
| (6a) | Tetrachlorek węgla | 56-21-5 | 12 | - | 0,05 | - | DOBRY |
| (8) | Chorfenwinfos | 470-90-6 | 0,1 | 0,3 | 0,002 | 0,002 | DOBRY |
| 9 | Chloropiryfos | 2921-88-2 | 0,03 | 0,1 | 0,0013 | 0,0015 | DOBRY |
| (9a) | Pestycydy cyklodienowe: Aldryna Dieldryna Endryna Izouryna | 309-00-2 60- 57- 1 72-20-8 465-73-6 | Σ = 0,01 | - | 0 | - | DOBRY |
| (9b) | DDT całkowity | nie dotyczy | 0,025 | - | 0,005 | - | DOBRY |
|  | para-para-DDT | 50-29-3 | 0,01 | - | 0,0013 | - | DOBRY |
| (10) | l,2-dichloroetan | 107-06-2 | 10 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (11) | Dichlorometan | 75-09-2 | 20 | - | 0,25 | - | DOBRY |
| (12) | Ftalan di(2-etloheksylu) (DEHP). | 117-81-7 | 1,3 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (13) | Diuron | 330-54-1 | 0,2 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (14) | Endosulfan | 115-29-7 | 0,005 | 0,01 | 0,0012 | 0,0015 | DOBRY |
| (15) | Fluorantcn | 206-44-0 | 0,1 | 1 | 0,0025 | 0,0025 | DOBRY |
| (16) | Hcksachloro-benzen | 118-74-1 | 0,01 | 0,05 | 0,0013 | 0,0015 | DOBRY |
| (17) | Hcksachloro-butadien | 87-68-3 | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,05 | DOBRY |
| (18) | Heksachloro-cyklohcksan | 608-73-1 | 0,02 | 0,04 | 0,004 | 0,006 | DOBRY |
| (19) | Izoproturon | 34123-59-6 | 0,3 | 1,0 | 0,045 | 0,045 | DOBRY |
| (20) | Ołów i jego związki | 7439-92-1 | 7,2 | - | 0,3 | - | DOBRY |
| (21) | Rtęć i jej związki | 7439-07-6 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | DOBRY |
| (22) | Naftalen | 91-20-3 | 2,4 | - | 0,01 | - | DOBRY |
| (23) | Nikiel i jego związki | 7440-02-0 | 20 | - | 2,5 | - | DOBRY |
| (24) | Nonylofenol (4-nonylferiol) | 104-40-5 | 0,3 | 2,0 | 0,003 | 0,01 | DOBRY |
| (25) | Oktylofenol | 140-66-9 | 0,1 | - | 0,001 | - |  |
| (26) | Pentachloro-benzen | 608-95-5 | 0,007 | - | 0,002 | - | DOBRY |
| (27) | Pentachlorofenol | 87-86-5 | 0,4 | 1 | 0,025 | 0,025 | DOBRY |
| (28) | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne | - | - | - | - | - | - |
|  | Benzo(a)piren | 50-32-8 | 0,05 | 0,1 | S | 0,001 | DOBRY |
|  | Benazo(b)fluoranten | 205-49-2 | Σ = 0,03 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Benazo(k)fluoranten | 207-08-9 |  |  |  |  |  |
|  | Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | Σ = 0,002 | - | 0 | - | DOBRY |
|  | Indeno(1,2,3-cd)piren | 193-39-5 |  |  |  |  |  |
| (29) | Symazyna | 122-34-9 | 1 | 4 | 0,1 | 0,1 | DOBRY |
| (29a) | Tetrachloroetylen | 127-18-4 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (29b) | Trichloroetylen | 79-01-6 | 10 | - | 0,1 | - | DOBRY |
| (31) | Trichlorobenzeny | 12002-48-1 | 0,4 | - | 0,006 | - | DOBRY |
| (32) | Trichlorometan | 67-66-3 | 2,5 | - | 0,16 | - | DOBRY |
| (33) | Trifluralina | 1582-09-8 | 0,03 | - | 0,001 |  |  |