ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SOPZ

METODYKA MODELOWANIA HYDRAULICZNEGO

Niniejszą metodykę modelowania hydraulicznego należy stosować przy modelowaniu wykonywanym:

  - do opracowania nowych MZP dla odcinków rzek wymienionych w załączniku nr 10 do OPZ;

  - przy aktualizacji MZP odcinków rzek, dla których w ramach przeglądu MZP i MRP (1.3.3) wskazana zostanie konieczność aktualizacji map z uwzględnieniem zmian w zakresie metodyki modelowania hydraulicznego (w tym odcinki rzek wskazane do aktualizacji w ramach zadania 1.3.6 A – załącznik 9 do OPZ).

- OPRACOWANIE MODELU HYDRAULICZNEGO JEDNOWYMIAROWEGO (1D)

Do określenia zasięgu obszarów zagrożenia powodziowego należy opracować jednowymiarowy model ruchu nieustalonego bazujący na pełnych jednowymiarowych równaniach Saint-Venanta: równaniu zachowania masy oraz równaniu zachowania energii.

Model hydrauliczny należy przekazać w formacie umożliwiającym jego uruchomienie i powtórzenie procesu modelowania w oprogramowaniu MIKE 11 firmy DHI (w wersji 2011 lub wcześniejszej), będącego w posiadaniu Zamawiającego i regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących odbiorcami i dalszymi użytkownikami modeli. Modele hydrauliczne w I cyklu planistycznym zostały opracowane w powyższym oprogramowaniu. Należy więc zapewnić spójność, aby możliwe było opracowanie modeli dla całych zlewni rzecznych, zarówno dla rzek z I jak i II cyklu planistycznego.

ETAPY BUDOWY MODELU

Model hydrauliczny należy zbudować zgodnie z poniższymi etapami. Po każdym etapie prowadzona będzie kontrola przez Zamawiającego (w tym właściwe RZGW oraz Wykonawca zewnętrzny, wyłoniony w ramach zadania 3: „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu”). Pozytywne wyniki kontroli umożliwią rozpoczęcie kolejnego etapu budowy modelu.

Poniższy opis wykonano posiłkując się przykładami funkcji występujących w oprogramowaniu MIKE firmy DHI, będącym w posiadaniu Zamawiającego.

- Schematyzacja sieci rzecznej

Etap ten obejmuje identyfikację istniejącej sieci rzecznej, analizę wpływu poszczególnych dopływów na wielkości przepływów powodziowych w ciekach objętych modelem, wektoryzację cieków wytypowanych do uwzględnienia w modelu. Należy przeprowadzić weryfikację przebiegu cieków, pochodzących z Mapy Hydrograficznego Podziału Polski w skali 1:10 000, wytypowanych do uwzględnienia w modelu w oparciu o NMT oraz ortofotomapę (zachowując ciągłość geometrii) oraz nadać kilometraż rzeczywisty ciekom przyjmując jako kilometr 0+000 węzeł topologiczny z odbiornikiem.

W przypadku teras zalewowych wektoryzację należy dokonać zgodnie z ukształtowaniem doliny, tak, aby we właściwy sposób odwzorować przepływ wód powodziowych całą szerokością doliny. Wektoryzację należy przeprowadzić oparciu o NMT oraz ortofotomapę.

Tak opracowaną sieć rzeczną należy wprowadzić do modelu hydraulicznego, zachowując kilometraż oraz nazwy cieków. W miejscach połączenia cieków należy wprowadzić punkty węzłowe.

Kontroli podlegać będzie:

  - możliwość uruchomienia plików wynikowych w oprogramowaniu MIKE 11 (plik *.nwk11);

  - sieć rzeczna po weryfikacji;

  - kilometraż cieków (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu);

  - nazwy cieków;

  - sposób wprowadzenia sieci do modelu hydraulicznego;

  - ilość przyjętych węzłów.

- Wprowadzenie przekrojów poprzecznych oraz ustalenie wartości współczynnika szorstkości

Etap ten obejmuje: przygotowanie przekrojów do formatu umożliwiającego zaimportowanie ich do modelu, import danych, analizę współczynników szorstkości pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi w każdym z przekrojów uwzględnionych w modelu. Km każdego przekroju musi być jednoznacznie wyznaczony poprzez przecięcie linii przekroju poprzecznego (powstałej przez połączenie punktów pomiaru) z linią cieku opracowaną w ramach punktu „schematyzacja sieci rzecznej”. W każdym przekroju poprzecznym należy wyznaczyć koryto główne, lewą terasę zalewową, prawą terasę zalewową. Dla każdego z przekrojów poprzecznych, w oparciu o przypisane dla wszystkich odcinków przekroju poprzecznego kody określające charakter zagospodarowania terenu (wg tabeli kodów w pkt. „Kodowanie form pokrycia terenu”) należy dobrać współczynniki szorstkości dla koryta głównego. Dla określenia współczynników szorstkości na terasach zalewowych należy wykorzystać ortofotomapy, BDOT10k i mapy topograficzne. Współczynniki szorstkości należy ustalić odrębnie dla każdej z teras (lewa, prawa). W każdym przekroju poprzecznym należy przyjąć współczynnik szorstkości uśredniony dla odcinka terasy obejmującego obszar połowy odległości do sąsiednich przekrojów poprzecznych. Jego wartość należy określić jako wartość średnią ważoną z różnych rodzajów użytkowania terenu i odpowiadających im wartości współczynnika szorstkości. W przypadku przekrojów poprzecznych opisujących terasy zalewowe należy postępować analogicznie jak w przypadku przekrojów poprzecznych koryt/dolin, przy czym kilometraż należy ustalać lokalnie dla każdej z teras a następnie skorelować go z kilometrażem cieku, do którego przypisana jest dana terasa.

Kontroli podlegać będzie:

  - możliwość uruchomienia plików wynikowych w oprogramowaniu MIKE 11(plik *.xns11);

  - sposób odwzorowania geometrii przekroju poprzecznego w modelu;

  - kilometraż przekroju (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu);

  - nazwa cieku, na którym zlokalizowany jest przekrój;

  - sposób wydzielenia koryta głównego oraz teras zalewowych.

- Wprowadzenie budowli inżynierskich (mosty, przepusty, obiekty hydrotechniczne)

W modelach hydraulicznych opracowywanych na potrzeby aktualizacji map zagrożenia i map ryzyka powodziowego wszystkie obiekty inżynierskie istotne pod względem przepływu wód powodziowych, takie jak: mosty, przepusty oraz budowle hydrotechniczne powinny zostać zinwentaryzowane i pomierzone w terenie, a następnie wprowadzone do modeli. Uwzględnienie oddziaływania obiektów inżynierskich na warunki przepływu wód powodziowych ma kluczowe znaczenie w kontekście poprawności produktu końcowego, jakim jest zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, będący m.in. podstawą do zdefiniowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Szczegółowy zakres inwentaryzacji i pomiarów w przedmiotowym zakresie został opisany w OPZ w zadaniu 1.3.2.3.2 dotyczącym opracowania pomiarów geodezyjnych. W rozdziale zawarto również wskazania dotyczące wyboru obiektów istotnie oddziałujących na warunki przepływu wód powodziowych. Wskazania w tym zakresie należy traktować jako ogólniki, natomiast decyzja o tym czy konkretny obiekt powinien zostać zaimplementowany do modelu hydraulicznego powinna być każdorazowo podejmowana indywidualnie przez osobę odpowiedzialną za modelowanie hydrauliczne, dysponującą doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zasadności uwzględnienia danego obiektu w modelu, należy skonsultować się z wyznaczonym specjalistą w tym zakresie z ramienia Zamawiającego.

W przypadku obiektów mostowych o zwartej konstrukcji, istotnie zawężających pole przepływu wód powodziowych, jak również przepustów, do ich implementacji w modelu hydraulicznym zaleca się stosować metodę polegającą na odwzorowaniu obiektu za pomocą dwóch powiązanych ze sobą struktur opisujących przepływ wody ponad mostem i wewnątrz jego konstrukcji (przez jego światło). Metoda ta jest możliwa do zastosowania m.in. w oprogramowaniu Mike11 autorstwa DHI, gdzie istnieje możliwość odwzorowania pracy obiektu mostowego za pomocą kombinacji przepustu i przelewu (moduł „structures – culverts/weirs” w pliku sieci rzecznej NWK11). Metoda ta w szczególności znajduje zastosowanie w przypadkach dolin rzek o typowo górskim charakterze, gdzie jezdnia mostu w wielu przypadkach jest mocno pochylona wzdłuż osi podłużnej, jak również w sytuacjach, gdy przekrój przez światło obiektu ma nieregularny kształt lub składa się np. z układu przepustów, a także w przypadku mostów o konstrukcji łukowej. Jest ona szczególnie zalecana w sytuacjach gdy przekrój mostowy znacząco zawęża naturalną szerokość zwierciadła wody, powodując spiętrzenie wody i przelewanie się jej ponad obiektem na znacznej szerokości przekroju doliny. Metoda ta, w porównaniu do typowych „metod mostowych”, charakteryzuje się większą wrażliwością na wprowadzone dane geometryczne, co niejednokrotnie na etapie obliczeń modelowych implikuje konieczność wprowadzania odpowiednich poprawek. Stosowanie tej metody wymusza na osobie wykonującej obliczenia większą czujność i dbałość o wysoki standard wprowadzanych danych.

W pozostałych przypadkach, do odwzorowania pracy obiektu zaleca się stosować dedykowany w oprogramowaniu moduł mostowy – dobierając metodę odpowiednią do występujących warunków. Preferowanym w tym zakresie rozwiązaniem jest zastosowanie jednej z metod umożliwiających równocześnie symulację przepływu swobodnego (tj. dla sytuacji gdy zw. wody znajduje się poniżej spodu konstrukcji mostu), jak również pod ciśnieniem (zw. wody pomiędzy spodem konstrukcji mostu a poziomem jezdni), a także w warunkach przepływu ponad obiektem (zw. wody powyżej poziomu jezdni). Zaleca się skorzystanie z jednej ze standardowo stosowanych w narzędziach do modelowania hydraulicznego (w tym w oprogramowaniu Mike11 autorstwa DHI) metod: „Energy Equation”, „Federal Highway Administration Water Surface Profile” (FHWA WSPRO) oraz „United States Bureau of Public Roads” (USBPR) – przy czym metodą najbardziej preferowaną jest metoda „Energy Equation”.

Obiekty hydrotechniczne niesterowane, takie jak np.: stopnie, progi wodne i jazy, należy odwzorować w modelu za pomocą przelewu. W oprogramowaniu Mike11 autorstwa DHI dedykowanym narzędziem do tego celu jest moduł „structures – weirs” zawarty  w pliku sieci rzecznej NWK11.

W przypadku obiektów o sterowanym piętrzeniu należy zastosować odpowiedni algorytm sterowania odpływem, uzależniony od zmiennej, którą najczęściej jest wielkość dopływu, poziom zwierciadła wody na stanowisku górnym lub dolnym, a niekiedy również czas (data). W oprogramowaniu Mike11 autorstwa DHI do celu tego należy skorzystać z modułu „structures – control structures” lub ewentualnie „structures – regulating”, zawartych  w pliku sieci rzecznej NWK11.

W modelu należy uwzględnić mury oporowe i mobilne systemy ochrony przeciwpowodziowej, jako urządzenia mogące mieć wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego. Parametry wymienionych obiektów zostaną pozyskane przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji administratorów (np. RZGW, ZMiUW, JST).

Kontroli podlegać będzie:

  - Decyzja o tym czy dany obiekt powinien zostać uwzględniony w modelu hydraulicznym, czy też nie;

  - Wybór metody implementacji obiektu;

  - Sposób schematyzacji obiektu inżynierskiego w modelu;

  - Wyniki obliczeń – w szczególności poprawność uzyskanych wyników oraz stabilność obliczeń numerycznych w rejonie występowania obiektu inżynierskiego.

- Wprowadzenie zbiorników wodnych

Właściwe odwzorowanie oddziaływania zbiornika wodnego na warunki przepływu wód powodziowych jest jednym z kluczowych elementów, które gwarantują prawidłowe wyznaczenie zasięgu obszarów zagrożenia powodziowego i wiarygodną ocenę poziomu zagrożenia powodziowego w dolinie poniżej. Model zbiornika wodnego powinien bezwzględnie stanowić integralny element modelu hydraulicznego opracowywanego dla całej zlewni lub rzeki, będącego podstawą do generowania zasięgu strefy zalewowej. Tylko takie podejście pozwala na kompleksową ocenę poziomu zagrożenia powodziowego na całym analizowanym odcinku rzeki i zapewnia spójność metodyczną analiz hydraulicznych.

Prawidłowe odwzorowanie transformacji przepływów powodziowych przez zbiornik wodny wymaga budowy modelu hydraulicznego opartego na ruchu nieustalonym, tj. bazującego na falach powodziowych o określonym prawdopodobieństwie pojawienia się przepływu maksymalnego. Tylko takie podejście pozwala na poprawne zbilansowanie objętości wody przechwyconej przez zbiornik podczas przejścia fali powodziowej i wygenerowanie hydrogramu odpływu uwzględniającego redukcję przepływów przez zbiornik.

Implementacja zbiornika wodnego do modelu hydraulicznego dla sieci rzecznej wymaga opracowania następujących elementów:

- opisu geometrii zbiornika i zapory;

- kalibracji krzywej pojemności zbiornika;

- implementacji zasad sterowania odpływem ze zbiornika.

Ad. a)

Odwzorowanie geometrii czaszy zbiornika w modelu hydraulicznym dokonane powinno być za pomocą rzeczywistych przekrojów poprzecznych bazujących na aktualnych danych batymetrycznych. W przypadku braku danych batymetrycznych umożliwiających opis ukształtowania czaszy za pomocą przekrojów rzeczywistych, dopuszcza się zastosowanie przekrojów sztucznych (tzw. wirtualnych). Odległości oraz rozmieszczenie przekrojów w obszarze czaszy zbiornika uzależnione jest od jego kształtu i wielkości i powinno być każdorazowo poddawane indywidualnej ocenie.

Geometrię zapory czołowej zbiornika wodnego należy odwzorować w modelu jako przelew o szerokiej koronie. Rzędna korony zapory, jej szerokość oraz wysokość nad dnem doliny powinny odpowiadać rzeczywistym wartościom, zawartym w dokumentacji dla obiektu.

Ad. b)

Podstawą dla odwzorowania objętości zbiornika wodnego jest aktualna krzywa pojemności zbiornika, opracowana na bazie wyników pomiarów batymetrycznych i zamieszczona w instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie. Krzywa pojemności powinna obejmować pełny zakres piętrzenia wody na zbiorniku, włącznie z najwyższym teoretycznie możliwym do osiągnięcia poziomem, odpowiadającym rzędnej korony zapory. W przypadku gdy krzywa pojemności kończy się na rzędnej niższej niż korona zapory, krzywą należy ekstrapolować do rzędnej odpowiadającej koronie zapory.

W celu możliwie jak najbardziej precyzyjnego odwzorowania przez model rzeczywistej pojemności zbiornika (opisanej w strukturze modelu za pomocą przekrojów poprzecznych), niezbędne jest przeprowadzenie procesu tzw. „kalibracji krzywej pojemności”. Kalibrację wykonuje się dla ustalonych wcześniej, charakterystycznych poziomów piętrzenia wody w zbiorniku, wynikających z podziału pojemności zbiornika oraz sposobu pracy obiektu podczas powodzi.

W procesie kalibracji należy uwzględnić obowiązkowo takie poziomy piętrzenia jak: minimalny, normalny i maksymalny poziom piętrzenia, poziom korony zapory oraz wszystkie poziomy pośrednie, na których dochodzi do zmiany procedur związanych ze sterowaniem odpływem. W przypadku zbiorników „suchych” (niesterowanych) kalibrację wystarczy przeprowadzić dla maksymalnego poziomu piętrzenia oraz dla poziomu korony zapory.

Kalibrację należy przeprowadzić na modelu hydraulicznym z wprowadzoną geometrią zapory czołowej, zamykając sztucznie odpływ ze zbiornika i zadając stałe serie dopływów o ustalonej wielkości oraz czasie trwania, pozwalające na wypełnienie zbiornika do założonej rzędnej w przyjętym czasie. W ten sposób należy wyznaczyć kolejno punkty na krzywej pojemności obliczanej przez model, odpowiadające przyjętym obliczeniowym poziomom piętrzenia, a następnie porównać uzyskane wyniki z krzywą „wyjściową”, pochodzącą z instrukcji dla zbiornika. Dopuszczalne różnice pomiędzy poziomem zwierciadła wody odwzorowywanym przez model i poziomem wynikającym z krzywej zamieszczonej w instrukcji gospodarki wodnej nie powinny dla każdego z punktów obliczeniowych przekraczać kilku centymetrów. W praktyce dopuszczalna dokładność wyników uzależniona jest od głębokości oraz objętości zbiornika i powinna być dla każdego obiektu ustalana indywidualnie – w drodze konsultacji z ekspertem ze strony zamawiającego.

Obliczenia kalibracyjne należy prowadzić do momentu uzyskania zakładanej zgodności wyników dla każdego poziomu obliczeniowego. Parametrem kalibracyjnym jest w tym przypadku powierzchnia retencji budowana przez przekroje zbiornikowe pomiędzy poszczególnymi poziomami obliczeniowymi (w oprogramowaniu Mike11 autorstwa DHI parametr ten nosi nazwę „dodatkowej powierzchni retencji”). Istnieją dwa sposoby uwzględnienia w modelu dodatkowej retencji budowanej przez przekroje:

- W przypadku dysponowania rzeczywistymi przekrojami przez zbiornik zaleca się przeprowadzenie kalibracji poprzez iteracyjny dobór parametru „dodatkowej powierzchni retencji” w każdym przekroju zbiornikowym – dla każdej warstwy wody w zbiorniku, dla której prowadzona jest kalibracja. Może w tym względzie zachodzić konieczność uwzględnienia dodatniej lub ujemnej wielkości retencji. Obliczenia prowadzić należy począwszy od najniższego poziomu obliczeniowego, a założoną dodatkową powierzchnię retencji w warstwie, dla której wykonywana jest aktualnie kalibracja, należy rozłożyć w przekrojach proporcjonalnie do udziału przekrojów w budowaniu pojemności zbiornika w analizowanej warstwie. Po uzyskaniu zgodności, o której mowa wcześniej, należy przejść do kolejnej warstwy i powtórzyć proces obliczeniowy. Obliczenia powinny zakończyć się na poziomie odpowiadającym koronie zapory zbiornika wodnego.

- W przypadku, gdy dla danego zbiornika brak jest danych batymetrycznych lub aktualnych przekrojów, dopuszcza się zastosowanie w czaszy zbiornika przekrojów tzw. wirtualnych. Wówczas przed przystąpieniem do procesu kalibracji należy najpierw maksymalnie ograniczyć retencję budowaną przez każdy przekrój zbiornikowy (parametr „storage width” w oprogramowaniu Mike11 autorstwa DHI), a następnie rozłożyć proporcjonalnie do udziału każdego przekroju w budowaniu pojemności zbiornika, obliczoną na podstawie krzywej pojemności tzw. „krzywą przyrostu powierzchni retencji”. Analogicznie jak w poprzednim przypadku, dopasowanie obliczeniowej krzywej pojemności do krzywej rzeczywistej należy dokonać w drodze kolejnych iteracji – mając na uwadze zakładaną dokładność wyników.

Ad. c)

Po zakończeniu procedury kalibracji pojemności zbiornika, należy przystąpić do wprowadzenia reguł sterowania odpływem – zgodnie z obowiązującą instrukcją gospodarowania wodą na obiekcie. Aby móc wykonać powyższe prace, niezbędna jest dokładna znajomość procedur sterowania zbiornikiem, zarówno podczas przejścia fali powodziowej jaki i poza okresem występowania zagrożenia powodziowego, a także maksymalnych wydatków urządzeń zrzutowych (upusty denne, przelew powierzchniowy). Procedury gospodarki wodą w okresie „normalnym” i „powodziowym” stanowią integralny element dokumentacji dla zbiorników o znaczeniu przeciwpowodziowym. Zamieszczone są one w instrukcji gospodarowania wodą w formie opisu tekstowego lub tabel wiążących wielkość odpływu ze zbiornika z poziomem piętrzenia, dopływem lub innymi dodatkowymi zmiennymi.

Rekomendowanym sposobem implementacji reguł sterowania odpływem ze zbiornika wodnego w modelu hydraulicznym jest ich odwzorowanie za pomocą układu warunków logicznych oraz tabel wiążących ze sobą poszczególne zmienne. Modułem umożliwiającym takie podejście w oprogramowaniu Mike11 autorstwa DHI jest moduł „control structures”, zawarty w pliku sieci rzecznej NWK11.

Przed przystąpieniem do implementacji reguł sterowania, należy opracować krzywe wydatku upustów i przelewów dla wszystkich charakterystycznych poziomów zwierciadła wody w zbiorniku. Obliczone maksymalne (sumaryczne) wydatki należy porównać z maksymalnymi wartościami odpływu dla poszczególnych poziomów piętrzenia wody w zbiorniku – w celu wyeliminowania ewentualnych sytuacji, w których dyspozycja odpływu mogłaby przekraczać faktyczną przepustowość upustów i przelewu.

W przypadku występowania zróżnicowania procedur sterowania odpływem w fazie wypełniania i odtwarzania rezerwy powodziowej – fakt ten należy uwzględnić w opracowywanym modelu, poprzez zastosowanie odpowiednich warunków logicznych. Również w sytuacji, gdy określony sposób sterowania uzależniony jest od zmiennej czasowej (data) – fakt ten należy odpowiednio odwzorować).

Po wprowadzeniu zasad sterowania odpływem, w modelu należy sprawdzić poprawność uruchamiania poszczególnych procedur. Po potwierdzeniu prawidłowego odwzorowywania przez model procedur sterowania, opracowany model można wykorzystać do obliczeń transformacji fal powodziowych przez zbiornik i generowania zasięgów obszarów zagrożenia powodziowego w dolinie poniżej obiektu.

Kontroli podlegać będzie:

  - Sposób odwzorowania geometrii zbiornika w modelu;

  - Sposób odwzorowania zapory czołowej zbiornika w modelu;

  - Przyjęta metoda kalibracji pojemności zbiornika;

  - Uzyskane wyniki kalibracji zbiornika na poszczególnych poziomach piętrzenia;

  - Sposób implementacji reguł gospodarki wodnej na zbiorniku w modelu hydraulicznym;

  - Poprawność pracy modelu pod kątem odwzorowywania poziomów napełnień i wielkości odpływu.

- Określenie warunków brzegowych

W modelu hydrodynamicznym opartym na równaniach Saint–Venanta występują górne i dolne warunki brzegowe oraz opcjonalnie wewnętrzne warunki brzegowe. Górne warunki brzegowe definiowane są w postaci hydrogramów przepływów lub stanów wody (rzędnych). Warunki te muszą być ustalone dla wszystkich odcinków koryt. Dolnym warunkiem brzegowym, zamykającym układ sieci koryt rzecznych, w zależności od przyjętych założeń modelowania może być hydrogram stanów wody (rzędnych) lub krzywa natężenia przepływów.

W ramach przedmiotowego punktu należy opracować scenariusze hydrologiczne. Podstawą budowy scenariuszy mają być wartości przepływów wysokich o określonym prawdopodobieństwie występowania.

Scenariusze mają obejmować wszystkie modelowane  cieki. Dla cieków tych należy opracować wartości przepływów stanowiących górne warunki brzegowe (Q), przepływów rozłożonych (Qr) uwzględniających przyrost wielkości zlewni, wprowadzić jako dopływy skupione (Qs) cieki nie objęte modelowaniem, a mogące mieć wpływ na transformację fali oraz wprowadzić wartości przepływów kontrolnych w przekrojach wodowskazowych (Qw) zgodnie z poniższym rysunkiem, na którym przedstawiono schemat przykładowej sieci rzecznej.

Warunki należy zestawić zgodnie z poniższą tabelą. W kolumnach dla poszczególnych scenariuszy (ilość scenariuszy uwarunkowana jest liczbą cieków ujętych w modelu) należy wpisywać wartości maksymalne przepływów.

| Odcinek | Typ warunków brzegowych | Brzeg rzeki | Kilometraż |  |  | Opis warunku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | górny |  | dolny |  |
| górny | górny | - | 6+500 |  |  | górny |
| górny – ciek 1 (r1) | rozłożony | L/P | 6+500 |  | 3+500 | górny – ciek 1 (r1) |
| ciek 1 | skupiony | L | 3+500 |  |  | ciek 1 |
| ciek 1 – ciek 2 (r2) | rozłożony | L/P | 3+500 | 2+000 |  | ciek 1 – ciek 2 (r2) |
| ciek 2 | skupiony | P | 2+000 |  |  | ciek 2 |
| ciek 2 – ciek 3 (r3) | rozłożony | L/P | 2+000 | 1+100 |  | ciek 2 – ciek 3 (r3) |
| ciek 3 | skupiony | P | 1+100 |  |  | ciek 3 |
| ciek 3 – dolny (r4) | rozłożony | L/P | 1+100 | 0+000 |  | ciek 3 – dolny (r4) |
| dolny(rzędna) | dolny | - | 0+000 |  |  | dolny |

Kontroli podlegać będzie:

  - możliwość uruchomienia plików wynikowych w oprogramowaniu MIKE 11(plik *.bnd11);

  - prawidłowość przyjęcia warunków brzegowych w scenariuszu;

  - kilometraż punktu modelu, w którym wprowadzony zostaje warunek brzegowy (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu);

  - nazwa cieku, na którym zlokalizowany jest punkt warunku brzegowego;

  - określenie brzegu cieku, na którym zlokalizowany jest dopływ skupiony;

  - wartości przepływów w poszczególnych scenariuszach.

- Kalibracja i weryfikacja

Kalibrację należy wykonać porównując hydrogram obserwowany (z wezbrania historycznego) z hydrogramem obliczeniowym (uzyskanym z modelu). Weryfikację należy przeprowadzić dla wezbrania historycznego innego niż wezbranie, dla którego wykonano kalibrację.

Kalibracja oraz weryfikacja winna zostać wykonana dla cieków kontrolowanych, tj. takich na których zlokalizowany jest co najmniej 1 posterunek wodowskazowy. Dodatkowo winien być spełniony warunek, iż wodowskazy muszą być zlokalizowane na odcinku objętym modelem hydraulicznym.

Parametry, które należy poddać analizie na etapie kalibracji i weryfikacji modelu hydraulicznego:

  - Współczynnik korelacji (R)

  - Specjalny współczynnik korelacji (Rs)

  - Całkowity błąd kwadratowy (CBK)

  - Błąd stanu kulminacji (ΔHmax)

  - Błąd przepływu kulminacyjnego (ΔQmax)

  - Przesunięcie kulminacji (Δtmax)

  - Błąd objętości fali wezbraniowej (ΔVmax)

Współczynnik korelacji należy określić dla stanów z następującego wzoru, gdzie: ho – stan obserwowany, hc - stan obliczeniowy:

R=Ni=1Nho(i)⋅hc(i)−i=1Nho(i)⋅i=1Nhc(i)Ni=1Nho(i)2−i=1Nho(i)2Ni=1Nhc(i)2−i=1Nhc(i)21/2

Współczynnik korelacji należy określić dla przepływów z następującego wzoru, gdzie: Qo – przepływ obserwowany, Qc - przepływ obliczeniowy:

R=Ni=1NQo(i)⋅Qc(i)−i=1NQo(i)⋅i=1NQc(i)Ni=1NQo(i)2−i=1NQo(i)2Ni=1NQc(i)2−i=1NQc(i)21/2

Kryterium określania miar zgodności dla współczynnika korelacji:

- 0,95 < R ≤ 1,00		znakomity

- 0,80 < R ≤ 0,95		bardzo dobry

- 0,70 < R ≤ 0,80		dobry

- 0,60 < R ≤ 0,70		dość dobry

- 0,00 < R ≤ 0,60 		niezadowalający

Specjalny współczynnik korelacji należy określić dla stanów z następującego wzoru, gdzie: ho – stan obserwowany, hc - stan obliczeniowy:

Rs=2i=1Nho(i)⋅hc(i)−i=1Nhc(i)2i=1Nho(i)212

Specjalny współczynnik korelacji należy określić dla przepływów z następującego wzoru: Qo – przepływ obserwowany, Qc - przepływ obliczeniowy:

Rs=2i=1NQo(i)⋅Qc(i)−i=1NQc(i)2i=1NQo(i)212

Kryterium określania miar zgodności dla specjalnego współczynnika korelacji:

- 0,95 < Rs ≤ 1,00 	znakomity

- 0,85 < Rs ≤ 0,95	 	bardzo dobry

- 0,70 < Rs ≤ 0,85		dobry

- 0,60 < Rs ≤ 0,70  	dość dobry

- 0,00 < Rs ≤ 0,60 	niezadowalający

Całkowity błąd kwadratowy należy określić dla stanów z następującego wzoru, gdzie: ho – stan obserwowany, hc - stan o obliczeniowy:

CBK=i=1Nho(i)−hc(i)212i=1Nho(i)⋅100%

Całkowity błąd kwadratowy należy określić dla przepływów z następującego wzoru: Qo – przepływ obserwowany, Qc - przepływ obliczeniowy:

CBK=i=1NQo(i)−Qc(i)212i=1NQo(i)⋅100%

Kryterium określania miar zgodności dla całkowitego błędu kwadratowego:

- 0,0 ≤ CBK [%] < 3,0		znakomity

- 3,0 ≤ CBK [%] < 6,0		bardzo dobry

- 6,0 ≤ CBK [%] < 10,0		dobry

- 10,0 ≤ CBK [%] < 25,0		dość dobry

- 25,0 ≤ CBK [%]			niezadowalający

Błąd stanu kulminacyjnego należy określić dla stanów jako różnicę rzędnych wartości maksymalnej hydrogramów obliczeniowego i obserwowanego.

Kryterium określania miar zgodności dla błędu stanu kulminacyjnego.

- 0 cm ≤ (ΔHmax) < 5 cm		znakomity

- 5 cm ≤ (ΔHmax) < 10 cm		bardzo dobry

- 10 cm ≤ (ΔHmax) < 15 cm	dobry

- 15 cm ≤ (ΔHmax) < 20 cm	dość dobry

- 20 cm ≤ (ΔHmax)			niezadowalający

Błąd przepływu kulminacyjnego należy określić dla przepływów jako różnicę wartości maksymalnej hydrogramów obliczeniowego i obserwowanego.

Kryterium określania miar zgodności dla błędu przepływu kulminacyjnego.

- 0 % ≤ (ΔQmax) < 3 %		znakomity

- 3 % ≤ (ΔQmax) < 6 %		bardzo dobry

- 6 % ≤ (ΔQmax) < 10 %		dobry

- 10 % ≤ (ΔQmax) < 25 %		dość dobry

- 25 % ≤ (ΔQmax)			niezadowalający

Przesunięcie kulminacji należy określić dla stanów jako przesunięcie w czasie wartości maksymalnej hydrogramu obliczeniowego i obserwowanego:

Kryterium określania miar zgodności dla przesunięcia kulminacji.

- 0 h ≤ (Δtmax) < 0,5 h		znakomity

- 0,5 h ≤ (Δtmax) < 1,0 h		bardzo dobry

- 1,0 h ≤ (Δtmax) < 1,5 h		dobry

- 1,5 h ≤ (Δtmax) < 2,0 h		dość dobry

- (Δtmax) ≤ 2,0 h			niezadowalający

Błąd objętości fali wezbraniowej należy określić dla przepływów jako różnicę objętości fali obliczeniowej i obserwowanej

Kryterium określania miar zgodności dla błędu objętości fali wezbraniowej.

- 0 % ≤ (ΔVmax) < 3 %		znakomity

- 3 % ≤ (ΔVmax) < 6 %		bardzo dobry

- 6 % ≤ (ΔVmax) < 10 %		dobry

- 10 % ≤ (ΔVmax) < 25 %		dość dobry

- (ΔVmax) ≤ 25 %			niezadowalający

W przypadku kalibracji dla każdego z kryteriów model musi otrzymać ocenę „znakomity”, „bardzo dobry” lub „dobry”.

W przypadku weryfikacji dla każdego z kryteriów model musi otrzymać ocenę „znakomity”, „bardzo dobry”, „dobry” lub „dość dobry”.

W przypadku, gdy na odcinku cieku kontrolowanego objętego modelem nie jest zlokalizowany posterunek wodowskazowy lub ciek ten jest niekontrolowany, kalibracja i weryfikacja modelu w klasycznym tego słowa znaczeniu jest niemożliwa do wykonania. W takim przypadku należy dokonać tzw. „kalibracji iteracyjnej”, która polega na iteracyjnym doborze współczynników szorstkości w taki sposób aby uzyskać wyniki, które w sposób najbardziej zbliżony do rzeczywistego opisują charakter modelowanego cieku.

Na etapie kalibracji modelu należy dodatkowo dokonać korekty przekrojów poprzecznych (dolinowych) poprzez wydłużenie ich tak, aby rzędne początku i końca były wyższe od maksymalnego uzyskanego w modelu poziomu zwierciadła wody.

Kontroli podlegać będzie:

  - ocena uzyskana dla każdego z parametrów kalibracji i weryfikacji modelu;

  - dobór  współczynników szorstkości;

  - kształt przekrojów poprzecznych.

- Wykonanie obliczeń modelowych

Dysponując gotowym modelem hydraulicznym należy wykonać obliczenia modelowe dla fal hipotetycznych o kulminacjach odpowiadających przepływom o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Wartości obliczeń należy zestawić w tabelach.

Kontroli podlegać będzie:

  - możliwość uruchomienia plików wynikowych w oprogramowaniu MIKE 11:

    - Parametry hydrodynamiczne: *.hd11

    - Serie czasowe: *.dfs0

    - Projekt: *.sim11

    - Wyniki: *.res11

  - wartość rzędnych zw. wody w przekrojach poprzecznych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia;

  - wartość przepływów w przekrojach poprzecznych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia;

  - ilość przekrojów, dla których zestawiono wyniki obliczeń.

- OPRACOWANIE MODELU HYDRAULICZNEGO HYBRYDOWEGO (1D/2D)

Zgodnie z Rozporządzeniem, modelowanie dwuwymiarowe (w wyniku którego, oprócz głębokości wody można także uzyskać prędkości i kierunki przepływu wody) wykonuje się dla miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób. Jednakże, w uzasadnionych przypadkach, rozporządzenie nie wyklucza opracowania modeli dwuwymiarowych na innych terenach.

Dla terenów wskazanych do modelowania dwuwymiarowego zgodnie z Rozporządzeniem można wykonać modele hybrydowe (1D/2D), składające się z jednowymiarowego modelu dla koryt cieków oraz modelu dwuwymiarowego dla obszarów zalewowych od cieków naturalnych i kanałów.

Wykonawca dokona analizy odpowiedniego typu modelowania (jednowymiarowe, dwuwymiarowe, hybrydowe) na terenach innych niż wskazanych powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem ujściowych odcinków rzek do morza, i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia wraz z uzasadnieniem. Analizy odpowiedniego typu modelowania powinna dokonywać osoba odpowiedzialna za modelowanie hydrauliczne, dysponująca doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie.

W celu wykonania modelu dwuwymiarowego należy wykorzystać opracowane wcześniej  jednowymiarowe modele hydrauliczne. Funkcjonujący model ma składać się z jednowymiarowego modelu dla koryta cieku celem określenia napełnień, które stanowić będą warunki początkowe dla modelu dwuwymiarowego oraz modelu dwuwymiarowego dla analizy obszarów zalewowych. Wybrane narzędzie informatyczne na którym będzie bazować model opracowany w ramach przedmiotowego zadania ma umożliwiać analizy ruchu nieustalonego i bazować na równaniach Saint-Venanta: równaniu zachowania masy oraz równaniu zachowania energii. Model hydrauliczny należy przekazać w formacie umożliwiającym jego uruchomienie w oprogramowaniu MIKE FLOOD (w tym model jednowymiarowy w MIKE 11 oraz model dwuwymiarowy w MIKE 21) firmy DHI (w wersji 2011 lub wcześniejszej), będącego w posiadaniu Zamawiającego i regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących odbiorcami i dalszymi użytkownikami modeli.

Etapy budowy modelu:

Model hydrauliczny należy zbudować zgodnie z poniższymi etapami. Po każdym etapie prowadzona będzie kontrola przez Zamawiającego (w tym właściwe RZGW oraz Wykonawca zewnętrzny, wyłoniony w ramach zadania 3: „Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji projektu”). Pozytywne wyniki kontroli umożliwią rozpoczęcie kolejnego etapu budowy modelu.

Poniższy opis wykonano posiłkując się przykładami funkcji występujących w oprogramowaniu MIKE firmy DHI, będącym w posiadaniu Zamawiającego.

- Dostosowanie modeli jednowymiarowych dla potrzeb modelowania dwuwymiarowego

Etap ten obejmuje dostosowanie wcześniej opracowanych modeli jednowymiarowych do celów budowy modelu dwuwymiarowego. W modelach tych należy ograniczyć zakres obliczeń do samego koryta cieku (do górnej krawędzi skarp brzegowych) oraz zagęścić przekroje poprzeczne, tak aby odległości pomiędzy nimi nie przekraczały 50 m (zagęszczenia należy dokonać bazując na algorytmach interpolacji zawartych w oprogramowaniu do modelowania). Dodatkowo w ramach prac przygotowawczych należy zidentyfikować cieki, które nie zostały ujęte w WORP, a które mogą mieć wpływ na zasięg oraz kierunek przemieszczania się wody powodziowej. Dla zidentyfikowanych cieków należy przygotować modele jednowymiarowe, postępując zgodnie z procedurami opisanymi dla budowy modelu jednowymiarowego. Należy pamiętać o ograniczeniu zakresu obliczeń do samego koryta cieku (do górnej krawędzi skarp brzegowych) oraz zagęszczeniu przekrojów poprzecznych, tak aby odległości pomiędzy nimi nie przekraczały 50 m. W przypadku jeśli dla dodatkowych cieków spoza WORP brak jest danych o przekrojach korytowych oraz parametrach budowli piętrzących i hydrotechnicznych konieczne będzie pozyskanie informacji w tym zakresie poprzez wykonanie pomiarów geodezyjnych w ramach zamówienia podobnego.

Kontroli podlegać będzie:

  - Możliwość uruchomienia wymienionych poniżej plików wynikowych z modelu jednowymiarowego w formacie oprogramowania MIKE 11:

      - Sieć rzeczna: *.nwk11;

      - Przekroje poprzeczne: *.xns11;

      - Warunki brzegowe: *.bnd11;

      - Parametry hydrodynamiczne: *.hd1;

      - Serie czasowe: *.dfs0;

      - Projekt: *.sim11;

      - Wyniki: *.res11;

  - Poprawność budowy modeli jednowymiarowych wykonanych w ramach przedmiotowego etapu zgodnie z kryteriami oceny dla modeli jednowymiarowych zawartych w opisie tworzenia modeli jednowymiarowych;

  - Przyjęcie punktów ograniczających koryto główne;

  - Sposób interpolacji przekrojów poprzecznych.

- Modyfikacja numerycznego modelu terenu (NMT)

Dla modelowania dwuwymiarowego niezwykle istotny jest numeryczny model terenu, na którego siatce prowadzone są obliczenia rzędnych zwierciadła wody, prędkości oraz kierunków przepływu. Przy implementacji NMT do modelu należy pamiętać o uwzględnieniu linii nieciągłości takich jak obwałowania, skarpy czy nasypy, które w istotny sposób mogą wpływać na zasięg terenów zalewowych.

Powyższy model należy w odpowiedni sposób przygotować do implementacji w modelu 2D poprzez:

- wprowadzenie zaktualizowanych linii obwałowań z aktualnymi rzędnymi wykonanymi w ramach zadania 1.3.2.3;

- wprowadzenie budynków (budynki należy wyodrębnić z numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT) i zaimplementować do NMT opracowanego dla potrzeb modelowania).

Zamawiający udostępni NMT i NMPT w postaci plików ASCII GRID pozyskany z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości błędu średniego nie większej niż 0,20 m.

Poniższy rysunek przedstawia surowy NMT w postaci pliku rastrowego.

Kolejny rysunek przedstawia NMT z wprowadzonymi informacjami o obiektach (budynki, obwałowania):

Tak przygotowany model wysokościowy należy przygotować w postaci plików *.xyz, gdzie x – współrzędna x w układzie PUWG 1992, y – współrzędna y w układzie PUWG 1992, z - rzędna nad poziomem morza (Kronsztad 86) – format przykładowego pliku .xyz przedstawiono poniżej:

Kontroli przez zlecającego podlegać będzie:

  - rzędne zaktualizowanego NMT;

  - inwentaryzacja budynków;

  - poprawność implementacji budynków do NMT;

  - kilometraż cieków (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu).

- Ustalenie wartości współczynnika szorstkości

Podstawowym parametrem służącym kalibracji w modelu hydrodynamicznym jest współczynnik szorstkości, który ustalany jest przestrzennie dla obszarów o podobnej charakterystyce zagospodarowania. Współczynnik ten może być zadany w sposób tradycyjny związany z charakterystykami terenów zalewowych.

W oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dla obszaru uwzględnionego w modelu 2D należy wyznaczyć strefy o określonym współczynniku szorstkości. Rysunek poniżej przedstawia poligony z wyodrębnionymi wartościami współczynnika szorstkości:

W następnej kolejności należy utworzyć plik rastrowy z informacjami jw., co pokazano poniżej na obrazie pliku rastrowego zawierającego informacje o współczynniku szorstkości:

Plik rastrowy należy zapisać do formatu *.xyz, gdzie x – współrzędna x w układzie PUWG 1992, y – współrzędna y w układzie PUWG 1992, z – wartość współczynnika szorstkości.

Kontroli podlegać będzie: sposób określenia współczynnika szorstkości.

- Opracowanie modelu dwuwymiarowego

Etap ten polega na przygotowaniu modelu dwuwymiarowego dla teras zalewowych poprzez połączenie numerycznego modelu terenu dla obszaru objętego modelem dwuwymiarowym z numerycznym modelem powierzchni wody dla warunków początkowych (dla przyjętego schematu budowy modelu tożsamego z NMT), ustaleniu przestrzennego rozkładu współczynnika szorstkości (zapisanie go jako numerycznego modelu współczynników szorstkości).

Kontroli podlegać będzie:

- implementacja w modelu dwuwymiarowym następujących elementów:

  - numerycznego modelu terenu;

  - numerycznego modelu powierzchni wody;

  - numerycznego modelu współczynników szorstkości;

- możliwość uruchomienia plików wynikowych w formacie oprogramowania MIKE 21:

Model dwuwymiarowy MIKE 21:

      - Ukształtowanie terenu: *.dfs2

      - Warunki początkowe: *.dfs2

      - Szorstkość: *.dfs2

      - Wyniki: *.dfs2

- Połączenie modeli jedno- i dwuwymiarowych

Celem etapu jest opracowanie zintegrowanych modeli jedno- i dwuwymiarowych dla miast objętych projektem poprzez połączenie modeli jednowymiarowych koryt cieków z modelem dwuwymiarowym reprezentującym tereny zalewowe.

Kontroli podlegać będzie:

  - sposób połączenia modeli jedno i dwuwymiarowych;

  - możliwość uruchomienia plików wynikowych w formacie oprogramowania MIKE FLOOD - Projekt: *.couple

- Określenie warunków brzegowych

Warunki brzegowe w modelach należy określić dla modeli jednowymiarowych zgodnie z procedurami opisanymi dla budowy modelu jednowymiarowego.

Kontroli podlegać będzie:

  - prawidłowość przyjęcia warunków brzegowych w scenariuszu;

  - kilometraż punktu modelu, w którym wprowadzony zostaje warunek brzegowy (wartość kilometrażu i sposób jego zapisu);

  - nazwa cieku, na którym zlokalizowany jest punkt warunku brzegowego;

  - określenie brzegu cieku, na którym zlokalizowany jest dopływ skupiony;

  - wartości przepływów w poszczególnych scenariuszach.

- Kalibracja i weryfikacja

Kalibrację i weryfikację modeli należy przeprowadzić zgodnie z kryteriami opisanymi dla budowy modelu jednowymiarowego.

Kontroli podlegać będzie:

  - ocena uzyskana dla każdego z parametrów kalibracji i weryfikacji modelu;

  - dobór  współczynników szorstkości;

  - kształt przekrojów poprzecznych.

- Wykonanie obliczeń modelowych

Dysponując gotowym modelem hydraulicznym należy wykonać obliczenia modelowe dla fal hipotetycznych o kulminacjach odpowiadających przepływom o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Wartości obliczeń (w osi cieków objętych modelem) należy zestawić w tabelach, maksymalne wartościami dla: głębokości, rzędnych zwierciadła wody oraz prędkości należy załączyć w plikach rastrowych w formacie *.dfs2

Kontroli podlegać będzie:

Dla części korytowej (model 1D):

  - możliwość uruchomienia plików wynikowych w oprogramowaniu MIKE 11:

    - Parametry hydrodynamiczne: *.hd11

    - Serie czasowe: *.dfs0

    - Projekt: *.sim11

    - Wyniki: *.res11

  - wartość rzędnych zw. wody w przekrojach poprzecznych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia;

  - wartość przepływów w przekrojach poprzecznych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia;

  - ilość przekrojów, dla których zestawiono wyniki obliczeń.

Dla teras zalewowych (model 2D):

  - możliwość uruchomienia plików wynikowych w oprogramowaniu MIKE 21:

    - Projekt: *m21.

    - Szorstkość: *.dfs2

    - Wyniki: *.dfs2

  - maksymalne głębokości wody na terasach zalewowych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia;

  - maksymalne rzędnych zwierciadła wody na terasach zalewowych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia;

  - maksymalne prędkości wody na terasach zalewowych, dla poszczególnych przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia;